第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。 4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 5、投标人具有省级或以上人民政府计量行政部门颁发桥梁检测CMA认证〔证书附表中须含有桥梁检测类且认证在有效期内〕； 6、投标人具有市级或以上行政部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级或特种专业承包（限结构补强）资质； 7、本项目接受联合体投标，如为联合体投标须提供联合体协议。 投标人如以组成联合体的形式联合投标还应符合下列条款的要求： （1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。 （2）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交采购人。 （3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 （4）联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。 （5）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。 （6）联合体的各方应当共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书。证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交采购人。 （7）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也指联合体各方。 （8）投标联合体成员数量不超过两家。 |
| 2 | 服务期 | 合同签订生效之日起三年 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定的地点。 |
| 4 | 质保期 | 日常维护项目质保期：验收合格之日起一年。 |
| 5 | 付款 | 1、桥梁经常性检查、定期检测项目合同费用按月支付； 2、桥梁日常维护费用按实际完成的单个项目金额支付，经财政部门审核后按实结算。 |
| 6 | 报价内容 | 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。 |
| 7 | 合同条款 | 投标人实质响应合同条款。 |

第二部分 技术需求书

一、招标范围

1、项目名称：生态园城市桥梁经常性检查、定期检测及日常维护项目

2、招标内容：生态园共43座城市桥梁的经常性检查、定期检测及日常维护协议服务，桥梁名称及相关情况如下：

生态园城市桥梁清单

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁位置 | 结构形式 | 跨径组成（m） | 桥梁面积（m2） | 功能 分类 | 规模 分类 | 养护等级 | 水下桩位 | 桥梁栏杆总长（m） | 栏杆结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕岭路1号桥 | 燕岭路 | 预应力空心板梁 | 3×20.0m | 2888.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 140 | 钢护栏 |
| 2 | 燕岭路2号桥 | 燕岭路 | 预应力空心板梁 | 3×20.0 m | 2106 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 140 | 钢护栏 |
| 3 | 碧湖路中桥 | 碧湖路 | 预应力空心板梁 | 3×18.5 m | 1965.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 131 | 钢护栏 |
| 4 | 南朗路1号桥 | 南朗路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0 m | 1660.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 84 | 钢护栏 |
| 5 | 南朗路2号桥 | 南朗路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0 m | 1660.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 84 | 钢护栏 |
| 6 | 南朗路3号桥 | 南朗路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0 m | 1660.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 84 | 钢护栏 |
| 7 | 南朗路4号桥 | 南朗路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0 m | 1660.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 6 | 84 | 钢护栏 |
| 8 | 南朗路5号桥 | 南朗路 | 预应力空心板梁 | 1×16.0 m | 1027 | 跨河桥 | 小桥 | Ⅱ等 | 0 | 52 | 钢护栏 |
| 9 | 文荟路中桥 | 文荟路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0 m | 396 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 25.5 | 钢护栏 |
| 10 | 月塘1号桥 | 月塘路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0 m | 666 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 3 | 88.8 | 钢护栏 |
| 11 | 月塘2号桥 | 月塘路 | 预应力空心板梁 | 2×20.0m | 754 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 3 | 104 | 钢护栏 |
| 12 | 行政岛1号桥 | 瑞和路 | 钢筋混凝土拱桥 | 11.75m+16.50m+11.75m | 1512 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 4 | 126 | 大理石 护栏 |
| 13 | 行政岛2号桥 | 祥和路 | 钢-混凝土组合拱桥 | 1×52.0m | 1419.8 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 124 | 钢护栏 |
| 14 | 行政岛3号桥 | 庆和路 | 钢筋混凝土拱桥 | 1×16.0m | 916.8 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 2 | 76.4 | 大理石 护栏 |
| 15 | 大圳埔2号桥 | 园山路 | 预应力空心板梁 | 3×20.0m | 777 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 4 | 140 | 大理石 护栏 |
| 16 | 月湖路1号桥 | 月湖路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0m | 1323.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 8 | 75 | 钢护栏 |
| 17 | 月湖路2号桥 | 月湖路 | 预应力空心板梁 | 2×16.0m | 1323.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 8 | 75 | 钢护栏 |
| 18 | 月湖路3号桥 | 月湖路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 900.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 51 | 钢护栏 |
| 19 | 月湖路4号桥 | 月湖路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 900.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 51 | 钢护栏 |
| 20 | 月湖路5号桥 | 月湖路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 900.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 51 | 钢护栏 |
| 21 | 塘中路1号桥 | 塘中路 | 预应力空心板梁 | 3×16.0m | 1450 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 10 | 116 | 大理石 护栏 |
| 22 | 塘中路2号桥 | 塘中路 | 预应力空心板梁 | 3×13.0m | 1675 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 12 | 88.2 | 钢护栏 |
| 23 | 文和路中桥 | 文和路 | 预应力空心板梁 | 3×16.0m | 2052 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 12 | 108 | 钢护栏 |
| 24 | 东园大道中桥 | 东园大道 | 预应力空心板梁 | 3×16.0m | 2957.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 20 | 129 | 钢护栏 |
| 25 | 南园路1号大桥 | 南园路 | 预应力空心板梁 | 3×20.0m +4×20.0m | 4631.7 | 跨河桥 | 大桥 | Ⅱ等 | 36 | 289.5 | 钢护栏 |
| 26 | 南园路2号大桥 | 南园路 | 预应力空心板梁、 预应力小箱梁 | 2×20.0m +25.0m+2×20.0m | 3517.4 | 跨河桥 | 大桥 | Ⅱ等 | 12 | 219.8 | 钢护栏 |
| 27 | 南园路3号中桥 | 南园路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 880.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 48.9 | 钢护栏 |
| 28 | 南园路4号中桥 | 南园路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 880.6 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 0 | 48.9 | 钢护栏 |
| 29 | 茶石路1号桥 | 茶石路 | 预应力空心板梁 | 3×22.5m | 2538 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 8 | 135 | 钢护栏 |
| 30 | 茶石路2号桥 | 茶石路 | 预应力空心板梁 | 3×18.5m | 2086.8 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 8 | 111 | 钢护栏 |
| 31 | 古村路中桥 | 古村路 | 预应力连续箱梁 | 17.5m+22.0m+17.5m | 1824 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 4 | 114 | 钢护栏 |
| 32 | 南畲朗中桥 | 古村路 | 预应力连续箱梁 | 17.5m+22.0m+17.5m | 1824 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 4 | 114 | 钢护栏 |
| 33 | 生态园1号桥 | 生态园大道 | 预应力空心板梁 | 3×20.0m | 3298.3 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅰ等 | 20 | 133.9 | 钢护栏 |
| 34 | 生态园2号桥 | 生态园大道 | 预应力空心板梁 | 2×16.0m | 1787.9 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅰ等 | 8 | 76.1 | 钢护栏 |
| 35 | 生态园3号桥 | 生态园大道 | 预应力空心板梁 | 3×20.0m | 3252.5 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅰ等 | 20 | 132 | 钢护栏 |
| 36 | 节制闸1号桥 | 月湖路 | 混凝土实心板 | 9×6.0m | 216 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅲ等 | 20 | 108 | 木护栏 |
| 37 | 节制闸2号桥 | 古村路 | 预应力空心板梁 | 1×20.0m | 140 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅲ等 | 0 | 40 | 木护栏 |
| 38 | 绿道中桥 | 古村路 | 预应力空心板梁 | 3×16.0m | 378 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 4 | 108 | 木护栏 |
| 39 | 新湖路中桥 | 新湖路 | 预应力空心板梁 | 3×16.0m | 1847.1 | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 12 | 107.1 | 钢护栏 |
| 40 | 月绿中桥 |  | 预应力空心板梁 | 3×13.0m |  | 跨河桥 | 中桥 | Ⅱ等 | 9 |  |  |
| 41 | 绿道1#桥 |  | 预应力空心板梁 | 1×13.0m |  | 跨河桥 | 小桥 | Ⅱ等 | 0 |  |  |
| 42 | 绿道2#桥 |  | 预应力空心板梁 | 1×13.0m |  | 跨河桥 | 小桥 | Ⅱ等 | 0 |  |  |
| 43 | 绿道3#桥 |  | 预应力空心板梁 | 1×13.0m |  | 跨河桥 | 小桥 | Ⅱ等 | 0 |  |  |

二、服务内容与要求

2.1 城市桥梁经常性检查

2.1.1 经常性检查服务内容：

（1）调查、编制、完善所有桥梁资料卡。

（2）经常性检查内容应包括：

1）桥面系及附属设施的外观情况（包含桥梁工程量清单所有内容）：平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；伸缩装置的阻塞、破损、联结松动；桥面泄水孔的堵塞、缺损；人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等；桥梁其他附属设施包括限高架、附设管线及广告牌等设施的变形、缺损情况。

2）上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况。

3）城市道路管理条例中规定的各类违章现场。

4）检查在桥区施工控制范围内的施工作业情况。

5）桥梁限高、限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

6）他明显的损坏及不正常现象。

（3）严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求实施，当出台新规范时应执行新规范的相关要求，每周两次对所有桥梁进行检查，检查宜以目测为主，《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录A， 现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的缺损类型、维护工作量，提出相应的养护措施，并于 24小时内将数据输入东莞市城市桥梁信息管理系统。

（4）经常性检查接受甲方城市桥梁经常性检查GPS监管系统的监督，具体按《东莞市直管城市桥梁经常性检查GPS监管系统使用及管理办法》（试行）执行。

（5）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的其他内容。

2.1.2 经常性检查服务要求：

（1）经常性检查发现桥梁设施明显损坏并有可能影响车辆和行人安全的，应及时采取应急处理措施，并立即上报采购人，特殊情况需设专人24小时看护，所需费用计入投标报价。

（2）按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），每周出具纸质报表。

（3）经常性检查发现桥梁重要部件存在明显缺损或存在结构安全问题的，要立即上报采购人，应及时提交专项报告和处理措施建议。

（4）针对本项目，投标人应提供完成经常性检查所必须的设备，经常性检查车辆不少于2台，要求每台检查车辆配备2名检查人员，经常性检查车辆应配备专用交通警示标志牌（不少于2块）、施工围档（不少于50米的雪糕筒、水马等）、行车记录仪、对讲机等必须使用的工具。

（5）经常性检查应由经培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的技术人员负责。并接受甲方GPS监管系统的监督，GPS监管系统费用由乙方负责（相关费用包含在合同总价中，乙方不得要求甲方另行支付）。经常性检查车辆在巡查时应使用行车记录仪，每天巡查记录应保存备查。

（6）投入本项目经常性检查工作的车辆、设备均只限本项目经常性检查工作使用，不得与其他项目或本项目其他工作相重叠。

2.2 城市桥梁定期检测

2.2.1 定期检测服务内容：

（1）常规定期检测：

1）每座桥梁每年检测两次，检测时间由采购人和中标人商定。

2）在城市桥梁结构正常状况时设置永久性控制监测点（针对尚未设置的城市桥梁），测点宜用统一规格的圆头锚钉和在铝板上用钢印编号，或靠地固着于被测部件上，所需费用计入投标报价。

3）检测内容：

① 对照城市桥梁资料卡和城市桥梁设备量年报表（若为首次检测，中标人应根据现场情况填写）现场校核城市桥梁的基本数量。

②通过城市桥梁永久性控制检测点对检测桥梁控制截面变位进行监测。

③ 实地判断桥梁各构件的损坏原因，估计维修范围和方案。

④ 对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

⑤ 对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

⑥ 根据桥梁技术状况，提出下次检测时间的建议。

⑦《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中常规定期检测包括的其他内容。

4） 检测范围：

① 桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。

② 上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等。

③ 下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。

（2）结构定期检测：

1）每座桥梁每年检测一次，合同期内每座桥梁最少完成三次；检测时间由采购人和中标人商定。

2）检测内容：

① 查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。

② 根据外观检测以及常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行结构构件的检测。

③ 通过材料取样试验确认材料特征、退化的程度和退化的性质。

④ 分析确定退化的原因，记忆对结构性能和耐久性的影响。

⑤ 对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况。

⑥ 检测桥梁水下桩基的淤积、冲刷等现象，水位记录。

⑦通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。

3）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中结构定期检测包含的其他服务内容。

4）根据使用和养护要求，结合定期检测的结果，重点选择下列内容进行无损检测：

1.构件材料强度；

2.钢筋直径、间距与保护层厚度；

3.混凝土碳化状况；

4.钢筋锈蚀状况。

根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011），具体检测内容为：结构混凝土强度检测（回弹法），结构混凝土强度检测（超声-回弹法），钢筋间距保护层厚度检测（电磁感应法），混凝土碳化深度检测（钻（凿））孔法，钢筋锈蚀检测（半电池电位法）等，检测工作按照规范要求实施。

2.2.2 定期检测服务要求：

（1）定期检测必须接近或进入各部件进行仔细检查其功能及材料的缺损状况。

（2）定期检测应由具有城市桥梁养护、管理、设计、施工经验的人员参加，检测负责人应具有5年以上城市桥梁专业工作经验。

（3）除本合同明确要求外，定期检测内容、方法和采用的措施应遵循《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的有关规定。

（4）检测数据的格式要满足采购人桥梁管理系统的要求，并协助采购人将数据输入系统。

（5）定期检测需出具有效的检测报告，若发现桥梁存在结构安全问题，应提供相关数据并提出确实的处理意见。

（6）常规定期检测宜以目测为主，并应配备如照相机、裂缝观测仪、探查工具及现场的辅助器材与设备等必要的量测仪器。

（7）常规定期检测要求每次完成所有跨的检测工作。

（8）跨河桥结构定期检测包括水下勘查，所需费用计入投标报价。

（9）全面了解管养桥梁的技术状况，积极为采购人提供各项技术计算数据；协助采购人关于城市桥梁管线架设、大型广告及悬挂物设置、超限车辆通过、桥区施工作业等审批、备案事项的处理，并根据采购人的要求出具有效的安全评估报告，所需费用计入投标报价。

（10）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的其他要求。

2.3 城市桥梁日常维护

2.3.1 城市桥梁日常维护服务内容：

桥梁日常维护费用按实结算。

（1）桥面系，包括桥面铺装层的缺损、桥面卷材防水层的损坏、防水混凝土结构层的损坏、桥头跳车等。

（2）伸缩装置，包括钢板开焊、翘曲及脱落，橡胶带老化破损，混凝土保护带开裂、松动、出现坑槽，保护带与桥面的接缝有高差等。

（3）桥梁支座，包括支座垫板锈蚀，支座剪切、老化，支座脱空、位移等。

（4）桥梁上部混凝土结构，包括渗漏、风化、保护层剥落、保护层不足、露筋、出现空洞、蜂窝麻面以及小于恒载最大限值的裂缝和其他非结构性裂缝等。

（5）墩台，包括混凝土表面侵蚀剥落、蜂窝麻面，小于恒载最大限值的裂缝和其他非结构性裂缝，桥台掏空，桥台锥坡及八字翼墙变形、勾缝脱落等。

（6）桥梁基础，包括基础局部被冲空等。

（7）栏杆翻新，对桥梁所有的金属栏杆进行除锈防腐及表面油漆（一底两面）翻新处理（涂刷的质量需满足有关规范要求），所采用的油漆不得低于原桥栏杆设计的技术标准。

（8）其他附属设施，包括桥梁桥铭牌、责任牌、指示牌等的损坏；排水系统缺损阻塞，防护设施松动、缺损变形、开裂超过3mm，桥梁栏杆缺损，遮光板及各类指示标志的缺损，挡墙、护坡开裂、沉降，声障物的损坏、缺失，桥头搭板下沉、破损、栏杆油漆翻新等。

（9）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的其他养护内容。

（10）其他采购人要求维护的项目。

2.3.2 城市桥梁日常维护服务要求：

（1）配备充足的日常维护现场管理人员及资料员，要求不少于1名现场管理人员（必须具备路桥专业工程师以上职称）、1名资料员。

（2）提供完成日常维护所必须的设备，包括数量充足车辆（不少于1台）、交通警示标志、施工围档（水马、雪糕筒）等必须使用的工具。

（3）投标人承诺当期所完成的桥梁日常维护按实结算项目的质保期为一年，质保期自完成签证之日起计算，质保期内如出现质量问题，投标人须限期修复完毕，否则处当期结算金额（下浮后）的5%为罚金，直接从履约保证金中扣除。

以上所有人员、设备均要求只供项目日常维护工作使用，不得与其他项目工作相重叠。

2.4 项目日常管理要求

2.4.1 在莞设置独立的检测项目部和日常维护项目部，项目部均应有独立的办公室，并设置在便于项目管理的位置。项目部应设置24小时值班电话。

2.4.2 中标人实际投入本项目人员应与投标文件中承诺投入人员一致，若需更换，中标人应向采购人提出书面申请，经采购人审核同意后，方可更换；在项目服务过程中，中标人投入本项目人员应固定在莞。

2.4.3 建立完善的管理制度及管理人员架构，并将相关信息于项目部张贴上墙。

2.4.4 与项目相关的现场养护人员须统一着装，相关车辆须按采购人要求将项目的信息张贴于车辆显眼位置。

2.4.5 中标人必须严格按照已经确认的实施方案组织实施，并应接受采购人及其指定的监理人对服务的质量、日常维护工作期限、安全及文明施工等的要求和管制。

2.4.6 中标人在合同期内须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和暂定服务整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留追究的权利。

2.4.7 中标人应配备专项应急物资，要求配备不少于200米的水马、200个雪糕筒、充足的警示带、对讲机及其他应急检测设备,所需费用计入投标报价。

2.5 其他

2.5.1 本项目执行信用评价制度，采购人对中标人经常性检查、定期检测及日常维护工作质量进行评价，并定期将中标人信用评价情况进行内部通报。

2.5.2 本项目由采购人根据工作需要确定是否执行监理制度。

2.5.3 联合体投标的有关要求

（1）本项目允许采用联合体投标，要求桥梁经常性检查、定期检测及日常维护单位均具备相应的资质，其中检测单位作为联合体主办人，日常维护单位由检测单位选定。

（2）本项目经常性检查及定期检测工作由检测单位负责，日常维护工作由日常维护单位负责。

（3）中标联合体的检测单位是本项目桥梁经常性检查、定期检测及日常维护的直接责任人，在服务期限内产生的相关安全事故责任均由检测单位承担，其中，因维护不及时或维护不当等行为引起的相关安全事故责任由日常维护单位承担，检测单位应与日常维护单位向采购人负连带责任。

（4）中标联合体的检测单位及日常维护单位都应分别在莞设有独立的项目部，严禁检测单位与日常维护单位联合办公。

（5）中标联合体的联合体协议经采购人同意后，作为本合同附件。

2.5.4 合同期内，本合同包含的城市桥梁发生安全事故的，由中标人承担全部赔偿责任，与采购人无关。其他相关要求按招标文件用户需求书及相关技术规范执行。

2.5.5  项目计价

（1）本项目的经常性检查、定期检测项目按照采购人提供的技术资料，按包人工、包工期、包质量、包材料、包安全、包税收等方式进行包干。

（2）城市桥梁日常维护按实结算项目按实际工作计量结算，并按结算评审时期广东省、东莞及周边城市的计费定额和相关资料进行计取，送东莞市财政投资审核办公室审定。该部分工作采用下浮率进行报价。实际合同价=投标人所承接的桥梁日常维护项目，按经松山湖财政投资审核中心或经采购人及采购人委托的造价咨询机构审定的工程总造价（不含安全防护、文明施工单列费用）×（1-中标下浮率）+安全防护、文明施工单列费用。最终项目结算费用=合同价-考核评分的费用。

（3）投标人应充分考虑工作数量、现场情况、交通、天气、材料单价等因素，根据本投标人的具体情况和市场价格进行报价。

（4）本项目所使用的材料、半成品、成品等均由投标人自行采购，投标报价按照市场价格计算。

（5）本项目已考虑因项目单价调整而导致试验检测费用的调整。

（6）投标人应填写工作量清单中标有数量的所有项目工作细目的单价和费用，投标人没有填入单价和合价的细目，在实施时，采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在项目工作量清单的其他细目的单价和费用中。

（7）采购人有权在签订合同时对项目方案作适当调整或修改。

（8）除在招标文件中明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

2.5.6 当上级部门、采购人对桥涵进行现场检查或开展各项专项统计时，中标人必须无条件提供人员和设备积极配合相关检查、统计工作（相关费用包含在合同价中，中标人不得要求采购人另行支付）。

2.5.7 应急工作要求

中标人必须积极配合采购人做好桥梁应急事件处置。发生桥梁紧急事件时，中标人须2小时内到达现场对受损桥梁按定期检测的深度进行检查，并加强对桥梁的监测，对桥梁的沉降、位移等进行测量，特殊情况需设专人24小时看护（相关费用包含在合同价中，中标人不得要求采购人另行支付）。应急物资储备，中标人应做好应急物资的储备，主要包括警示标志牌（不少于4块）、施工围档（不少于200米的水马、200个雪糕筒）、对讲机、橡皮艇等必须使用的工具。

三、桥梁信息录入及要求

投标人将城市桥梁经常性检查和定期检测城的信息、数据，按要求全部录入东莞市城市桥梁信息管理系统。从系统中能够全面掌握桥梁每一次检测的情况及某个阶段的运营状况，并且负责系统的日常维护及数据更新工作，确保系统数据更换的时效性和数据的准确性。

四、质量标准、质量保证及质量控制要求

3.1 质量标准

3.1.1 本项目必须严格地遵照《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《城市道路管理条例》、《建设工程质量管理条例》及国家、广东省、东莞市等有关规定进行安全、可靠的检查和日常维护工作。并且符合但不限于下列的法规及规范要求：

（1）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

（2）《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（试行）（交通部公路科研所 1982年）

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG D62-2004）

（4）《公路旧桥承载能力鉴定方法》（试行）（交通部公路科研所 1988年）

（5）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

（6）《广东省城市桥梁检查和检验评定方法》（试行 粤建建字[1999]105号）

（7）《市政桥梁工程质量检验评定标准》（CJJ2-90）

3.2 技术要求

3.2.1 中标人必须具有科学的质量管理体系，在投标时提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。

★3.2.2 中标人必须对本项目投入足够的经常性检查人员（不少于3人），要求检查人员有责任心，并桥梁检查工作有充分了解。

★3.2.3 中标人必须对本项目投入足够的试验检测人员（不少于7人），这些试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。

★3.2.4 中标人应配备足够的工作车辆，其中：桥梁检测车辆不少于一台，巡查车辆不少于两台，日常维护车辆不少于一台。

3.2.5 中标人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内，并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。

3.2.6 中标人必须为配合施工和安全与质量监督编写各项实施的试验检测项目的《试验检测工作手册》。

3.2.7 试验检测报告必须严格进行内部三级审核制度：

3.2.8 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，试验检测工作，同时做好数据记录；

3.2.9 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；

3.2.10 报告审核者保证程序合法，报告有效。

3.2.11 本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求中标人停工和返工，返工费用由中标人承担，工期不予顺延。

五、验收

4.1 中标人应按照《城市桥梁养护技术规范》等国家规范要求进行检查、检测和维护，随时接受采购人的检查，为检查提供便利条件。如与规范要求不相符处，须按采购人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。

4.2 对于隐蔽项目，待项目具备覆盖、掩盖条件，并经自检合格后24小时内书面通知采购人参与验收，采购人接到通知后48小时内组织验收；验收合格后，采购人在验收记录上签字方可进行隐蔽和继续进行下步工作；验收不合格，中标人在限定时间内返工后重新验收。如采购人在验收合格后48小时内不在验收记录上签字，可视为采购人已批准，中标人可继续施工。

4.3 桥梁检测、维修所需材料、设备到达现场前，中标人应提交设备材料清单和供应计划，到场后，双方共同对设备材料进行初步清点，并检查材料出厂检验合格证。

4.4 中标人在本项目完成时，应向采购人提交符合国家、省、市、专业部门有关规定的报告、档案资料（含其电子文档）一式两份，对于日常维护竣工验收时，应向采购人提供相关图纸及有关技术档案资料（含其电子文档）一式两份。

六、东莞松山湖城市桥梁检测养护现场考核评分标准

东莞松山湖城市桥梁检测养护现场考核评分暂行标准

考核时间段：     年  月  日至      年  月  日    考评时间：     年   月  日

| 项目名称 | 现场考核 |  |  | 扣分办法 | 现场检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 分 | 项目 | 检查方法及评分依据 |  |  |
| 桥梁经常性检查、定期检测及日常维护项目 | 100 | 日常管理（25） | - 在莞设有独立的项目部，并按合同要求投入足够的人员车辆； - 投入本项目的人员一旦经确认后，未征得甲方同意不得擅自更换；项目管理人员架构表须上墙，固定在莞人员不得与其他项目部重叠； - 管理制度（管理人员岗位职责、各项养护制度）等必须上墙并及时更新； - 现场人员必须统一着装上岗； - 编制城市桥梁资料卡，并对桥梁动态信息进行记录； - 做好城市桥梁信息管理系统的录入工作，经常性检查、日常维护必须当天录入，定期检测数据于报告确定后2周内录入； - 应急物资只能用作本项目应急事故使用； - 必须做好各项突击性检查和迎检工作； - 不发生媒体曝光负面事件。 | - 未按要求设置项目部，每次扣2分；项目部人员车辆不符合同要求，每人次或车次扣1分； - 擅自更换的，每人次扣1分；未按要求设置的，每次扣1分；固定在莞人员与其他项目部重叠的，每人次扣1分； - 未按要求设置或及时更新的，每次扣2分； - 未按要求执行的，每人次扣0.5分； - 未编制桥梁资料卡的，每座桥梁扣1分，扣完为止； - 未按要求做好城市桥梁管理信息的录入工作，每座桥梁每次扣0.5分； - 擅自挪用应急物资用于本项目其他工作或其他项目的，每次扣2分； - 未做好迎检工作，被上级批评每次扣2分；未做好工作，被市民投诉，情况属实，每次扣2分； - 因日常养护不当而发生媒体曝光负面事件的，每次扣5分。 |  |
|  |  | 城市桥梁经常性检查（25） | 1、经常性检查频率及检查内容必须按规范要求执行； - 经常性检查时必须开启GPS监管系统； - 经常性检查必须按固定路线进行； - 经常性检查应确保检查所需时间； 5、经常性检查接受甲方和市民的监督； 6、发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全的，应及时建议采取相应措施； 7、必须做好经常性检查档案记录工作，若发现桥梁存在结构安全问题，要及时提供检查相关数据并提出处理的意见。 8必须及时更新行车记录仪的数据记录。 | - 未按规范要求进行检查的，或数据不实的，每座桥每次扣0.5分； - 经常性检查时无故未开启GPS监管系统的，每次扣2分； - 经常性检查擅自未按固定路线进行的，每次扣1分； - GPS监管系统中记录时间未满足检查所需时间要求的，每次扣2分； - 经甲方不定期的抽查和市民反映，若存在桥梁病害未在周报反映的，每次扣0.5分； - 发现设施损坏未及时建议采取相应措施的，每次扣0.5分； 7、未按要求做好经常性检查档案记录工作及对发现的结构安全问题未及时提供相关数据并提出处理意见的，每次扣0.5分。 8、未按要求及时更新数据记录工作的，每座桥梁每次扣1分。 |  |
|  |  | 城市桥梁定期检测（25） | - 常规定期检测和结构定期检测按在规定时间完成； - 定期检测需提前10个工作日提交检测方案，经甲方同意后按质按量完成； - 检测内容及相关措施必须严格按规范进行； - 定期检测必须严格按国家规范执行，检测工作真实到位； - 定期检测必须出具有效的检测报告，若发现桥梁存在结构安全问题，要及时提供检测相关数据并提出处理的意见。 | - 未在规定时间内完成检测工作的，每次扣2分； - 未按要求提交检测方案每次扣1分；未按甲方要求完成检测任务的，每次扣2分； - 未按要求进行检测的，或存在漏检或检测结果出错的，每次扣3分； - 若存在弄虚作假的行为，每次扣2分； - 发现桥梁存在结构安全问题，没及时提出相关数据和处理意见，每次扣2分。 |  |
|  |  | 城市桥梁日常维护（25） | - 日常维护项目必须及时维修。经甲方同意实施的维修项目，在审批之后7日内必须进场施工，或发出通知之后24小时内必须进场施工； - 日常维修必须在规定时间内完成； - 日常维修必须以月为单位制定年度维修计划，并按计划严格执行； - 主要维修任务必须在当年10月完成； - 日常维修必须按实际损坏情况进行维修； - 日常维修质量必须达到相关规范要求； - 必须做到文明施工，做到工完、料净、场地清； | - 维修不及时的或未按要求进场施工的，每次扣2分，扣完为止； - 日常维修未按时完成的，每座桥每次扣2分； - 未制定年度维修计划的，每次扣2分；未严格按计划执行的，每次扣1分； - 主要维修任务未按时完成，扣2分； - 若发现有自毁、自盗行为，每座桥每次扣5分； - 日常维修质量不合格，达不到相关规范要求的，每次扣2分； - 发现未按要求做到文明施工，每次扣1分； |  |
| 合计实得分（ ）=总分（100）-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |

说明：１、甲方实行不定时、不定人检查，每月按百分制打分，分为好（100分－90分）、中（89分－60分）、差（60分以下）三个档次。

２、得分属好的为达标，不扣减当月养护费；属中的，扣减养护费=（90分－得分）×2000元；属差的，给予中止合同并对乙方处中标价3％的罚款。

考核意见：

甲方代表（签名）：         乙方代表（签名）：        监督代表（签名）：